QCVN 16:2025/BQP

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÁC THỰC LƯU TRỮ TÀI LIỆU SỐ LÂU DÀI CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

National technical regulation on authentication long-term in digital document archives of party and state agencies

MỤC LỤC

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu viện dẫn

1.4 Giải thích từ ngữ

1.5 Chữ viết tắt

1.6 Ký hiệu

2 QUY ĐỊNH KĨ THUẬT

2.1 Quy định về khuôn dạng chữ ký số

2.1.1 Khuôn dạng chữ ký số

2.1.2 Thông tin bắt buộc phải có trong các khuôn dạng chữ ký số

2.2 Quy định về khuôn dạng dữ liệu phục vụ xác thực lâu dài

2.3 Quy định về thuật toán mật mã

2.3.1 Quy định về các thuật toán mật mã được sử dụng

2.3.2 Quy định về thời gian sử dụng các thuật toán mật mã

3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4 TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời nói đầu

QCVN 16:2025/BQP do Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo kèm Thông tư số ……/2025/TT-BQP ngày ... tháng ....năm 2025.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÁC THỰC LƯU TRỮ TÀI LIỆU SỐ LÂU DÀI CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

National technical regulation on authentication long-term in digital document archives of party and state agencies

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật về xác thực trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ số được ký số bằng chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ số.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Các Tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng Quy chuẩn này. Trường hợp các Tài liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

Tiêu chuẩn ISO 14533-1:2022, Quy trình, phần tử dữ liệu và tài liệu trong thương mạI, công nghiệp và quản trị - hồ sơ chữ ký dài hạn, Phần 1: Hồ sơ chữ ký điện tử nâng cao CMS (CAdES).

Tiêu chuẩn ISO 14533-2:2021, Quy trình, phần tử dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và quản trị - hồ sơ chữ ký dài hạn, Phần 2: Hồ sơ chữ ký điện tử nâng cao XML (XadES).

Tiêu chuẩn ISO 14533-3:2017, Quy trình, phần tử dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và quản trị - Hồ sơ chữ ký dài hạn, Phần 3: Hồ sơ chữ ký dài hạn cho Chữ ký Điện tử Nâng cao PDF (PAdES).

Tiêu chuẩn ISO 14533-4:2019, Quy trình, phần tử dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và quản tộ - Hồ sơ chữ ký dài hạn, Phần 4: Thuộc tính trỏ đến đối tượng chỉ bằng chứng (bên ngoài) của sự tồn tại được sử dụng trong các định dạng chữ ký dài hạn (PoEAttributes).

TCVN 11816-3:2017 (ISO/IEC 10118-3:2004) “Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 3: Hàm băm chuyên dụng”.

Khuyến nghị RFC 3161, Giao thức dấu thời gian (TSP).

Khuyến nghị RFC 6960, Giao thức kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số trực tuyến (OCSP).

Tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Hoa Kỳ, FIPS 186- 4, Tiêu chuẩn về chữ ký số (DSS), tháng 7 năm 2013.

Tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Hoa Kỳ, FIPS 180- 4, Tiêu chuẩn về Hàm băm an toàn (SHS), tháng 8 năm 2015.

Tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Hoa Kỳ, FIPS 202, Tiêu chuẩn SHA-3: Hàm băm dựa trên hoán vị và hàm đầu ra có thể mở rộng, tháng 8 năm 2015.

Tiêu chuẩn của tổ chức IETF, Bảo vệ dữ liệu bằng mật mã trên thiết bị lưu trữ theo khối, tháng 10 năm 2018.

1.4 Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1. Khuôn dạng dữ liệu phục vụ xác thực lâu dài

Là một loại dữ liệu có cấu trúc, được tham chiếu đến hồ sơ, tài liệu lưu trữ nhằm chứng minh sự tồn tại (thời điểm bắt đầu đưa vào lưu trữ), toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu đó.

1.4.2. Mật mã

Là những quy tắc, quy ước riêng dùng để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin nhằm bảo đảm bí mật, xác thực, toàn vẹn của nội dung thông tin.

1.4.3. Kỹ thuật mật mã

Là phương pháp, phương tiện có ứng dụng mật mã để bảo vệ thông tin,

1.4.4. Mã hóa

Là quá trình dùng kỹ thuật mật mã để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin.

1.4.5. Giải mã

Là phép biến đổi ngược của quá trình mã hóa tương ứng.

1.4.6. Khóa

Là dãy ký tự điều khiển hoạt động của biến đổi mật mã.

1.4.7. Mật mã không đối xứng

Là mật mã trong đó khóa được sử dụng cho phép mã hóa hoặc giải mã gồm hai thành phần là khóa công khai và khóa bí mật với đặc tính có thể dễ dàng tính toán được khóa công khai nếu biết khóa bí mật nhưng không khả thi về mặt tính toán để tính được khóa bí mật từ khỏa công khai.

1.4.8. Thuật toán băm

Là thuật toán thực hiện quá trình biến đổi chuỗi dữ liệu đầu vào có độ dài bất kỳ thành một chuỗi dữ liệu đầu ra đặc trưng có độ dài cố định.

1.4.9. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ

Là Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

1.4.10. Chứng thư chữ ký số

Là chứng thư chữ ký điện tử đối với chữ ký số.

1.5 Chữ viết tắt

| Chữ viết tắt | Tên tiếng anh | Tên tiếng việt |
| --- | --- | --- |
| EC | Elliptic Curve | Đường cong Elliptic |
| ECDSA | Elliptic Curve Digital Signature Algorithm | Thuật toán chữ ký số dựa trên đường cong Elliptic |
| FIPS | Federal Information Processing Standards | Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (Hoa Kỳ) |
| FIPS PUB | Federal Information Processing Standards Publication | Công bố tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang (Hoa Kỳ) |
| NIST | National Institute of Standards and Technology | Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia (Hoa Kỳ) |
| QCVN |  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Việt Nam) |
| RFC | Request for Comments | Đặc tả kỹ thuật do tổ chức IETF (Internet Engineering Task Force) công bố |
| RSA | Rivest - Shamir - Adleman | Thuật toán, phương pháp mã hóa và chứng nhận thông tin điện tử do 3 nhà khoa học Rivest, Shamir và Adleman phát minh |
| SHA | Secure Hash Algorithm | Thuật toán băm an toàn |
| TCVN |  | Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (Việt Nam) |

1.6 Ký hiệu

| Ký hiệu | Mô tả |
| --- | --- |
| nlen | Đối với thuật toán RSA: nlen là độ dài modulo theo bít; Đối với thuật toán ECDSA: nlen là độ dài theo bit của cấp của phần tử sinh |

2 QUY ĐỊNH KĨ THUẬT

2.1 Quy định về khuôn dạng chữ ký số

2.1.1 Khuôn dạng chữ ký số

Sử dụng khuôn dạng chữ ký số trong danh sách sau:

Bảng 1 - Danh mục các khuôn dạng chữ ký số được phép sử dụng

| STT | Loại | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | CAdES | ISO 14533-1:2022 |
| 2 | XadES | ISO 14533-2:2021 |
| 3 | PAdES | ISO 14533-3:2017 |

2.1.2 Thông tin bắt buộc phải có trong các khuôn dạng chữ ký số

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ của chủ thể thực hiện ký số và danh sách chứng thư chữ ký số bị thu hồi (CRL) hoặc trạng thái chứng thư chữ ký số trực tuyến (OCSP) được công bố bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại thời điểm đưa vào lưu trữ;

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ trung gian (nếu có) và danh sách chứng thư chữ ký số bị thu hồi (CRL) hoặc trạng thái chứng thư chữ ký số trực tuyến (OCSP) được công bố bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại thời điểm đưa vào lưu trữ;

- Chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ gốc và danh sách chứng thư chữ ký số bị thu hồi (CRL) hoặc trạng thái chứng thư chữ ký số trực tuyến (OCSP) được công bố bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ tại thời điểm đưa vào lưu trữ.

- Dấu thời gian hợp lệ trước thời điểm đưa vào lưu trữ; địa chỉ máy chủ dấu thời gian được công bố bởi Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

2.2 Quy định về khuôn dạng dữ liệu phục vụ xác thực lâu dài

Sử dụng khuôn dạng dữ liệu của thành phần phục vụ xác thực lâu dài cho tài liệu lưu trữ như sau:

Bảng 2 - Khuôn dạng dữ liệu phục vụ xác thực lâu dài được phép sử dụng

| STT | Loại | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | PoEAttributes | ISO 14533-4:2019 |

2.3 Quy định về thuật toán mật mã

2.3.1 Quy định về các thuật toán mật mã được sử dụng

2.3.1.1 Thuật toán mật mã không đối xứng

Sử dụng thuật toán trong danh sách sau:

Bảng 3 - Danh mục thuật toán mật mã không đối xứng được phép sử dụng

| STT | Thuật toán | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | RSA | [FIPS 186-4], [SP 800-56B Rev. 2] |
| 2 | ECDSA | [FIPS 186-4] |

2.3.1.2 Thuật toán băm

Sử dụng thuật toán băm trong danh sách sau:

Bảng 4 - Danh mục thuật toán băm được phép sử dụng

| STT | Thuật toán | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | SHA-256, SHA-384, SHA-512/256, SHA-512 | [TCVN 11816-3], [FIPS 180-4] |
| 2 | SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512 | [FIPS 202] |

2.3.2 Quy định về thời gian sử dụng các thuật toán mật mã

2.3.2.1 Thuật toán mật mã không đối xứng

Sử dụng thuật toán mật mã không đối xứng phải tuân thủ các quy định sau:

Bảng 5 - Quy định về đặc tính kỹ thuật và thời gian áp dụng đối với thuật toán mật mã không đối xứng

| STT | Thuật toán | Kích thước tham số theo bit | Sử dụng đến năm | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RSA | nlen ≥ 3072 | 2027 | QCVN 15:2023/BQP |
| 2 | ECDSA | nlen ≥ 256 | 2027 | QCVN 15:2023/BQP |
| CHÚ THÍCH: Các tiêu chuẩn cho tham số an toàn, các thuật toán sinh, các bộ tham số cụ thể cho các thuật toán RSA, ECDSA trong quy chuẩn này áp dụng theo tiêu chuẩn FIPS 186-4. |  |  |  |  |

2.3.2.2 Thuật toán băm

Sử dụng thuật toán băm phải tuân thủ quy định sau:

Bảng 6 - Quy định về đặc tính kỹ thuật và thời gian áp dụng đối với thuật toán băm

| STT | Thuật toán | Sử dụng đến năm | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHA-256, SHA-384, SHA-512/256, SHA-512 | 2027 | QCVN 15:2023/BQP |
| 2 | SHA3-256, SHA3-384, SHA3-512 | 2027 | QCVN 15:2023/BQP |

3 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1 Các mức giới hạn đặc tính kỹ thuật của chữ ký số chuyên dùng công vụ nêu tại Quy chuẩn này phục vụ quản lý tài liệu lưu trữ số lâu dài theo quy định của Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21 tháng 6 năm 2024.

3.2 Dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ thuộc phạm vi điều chỉnh trong Mục 1.1 Quy chuẩn này phải đáp ứng quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

3.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ xác thực tài liệu lưu trữ số lâu dài của các cơ quan Đảng, Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ.

4 TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khi sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký fsố chuyên dùng công vụ để xác thực trong hoạt động nghiệp vụ lưu trữ của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải tuân thủ quy định trong Quy chuẩn này.

4.2 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1 Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý theo Quy chuẩn này.

5.2 Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới. Trong trường hợp các tiêu chuẩn được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

5.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ Quốc phòng (qua Ban Cơ yếu Chính phủ) đề xem xét, quyết định./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. National Institute of Standards and Technology, Special Publication 800-131A “Transitioning the Use of Cryptographic Algorithms and Key Lengths”, March 2019.

[2]. ISO 17068:2017 Information and documentation - Trusted third party repository for digital records

[3]. ISO 14721:2012 The Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)

[4]. Recommendation ITU-T X.509 (2008)/ISO/IEC 9594-8 (2008): "Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and Attribute Certificate trameworks".

[5]. ETF RFC 3280 (2002): "Internet X.509 Public Key Intrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".

[6]. IETF RFC 2560 (1999): "X.509 Internet Public Key Intrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP".

[7]. IETF RFC 3852 (2004): "Cryptographic Message Syntax (CMS)".

[8]. IETF RFC 3161 (2001): "Internet X. 509 Public Key Intrastructure Time- stamp Protocol (TSP)".

[9]. Recommendation ITU-T X.680 (2008): "Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation".

[10]. Recommendation ITU-T X.501 (2008)/ISO/IEC 9594-1 (2008): "Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Models".

[11]. IETF RFC 3370 (2002): "Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms".

[12]. Recommendation ITU-T F.1: "Operational provisions for the international public telegram service".

[13]. Recommendation ITU-T X.500: "Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Overview of concepts, models and services".

[14]. IETF RFC 3281 (2002): "An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization".

[15]. Recommendation ITU-T X.208 (1988): "Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1)".

[16]. IETF RFC 5035 (2007): "Enhanced Security Services (ESS) Update: Adding CertID Algorithm Agility".

[17]. IETF RFC 4998 (2007): "Evidence Record Syntax (ERS)".

[18]. ETSI TS 101 733: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)".

[19]. W3C/IETF Recommendation: "XML-Signature Syntax and Processing".

[20]. IETF RFC 2119: "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels".

[21]. ETSI TR 102 038: "TC Security - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML format for signature policies".

[22]. IETF RFC 3261: “Internet X.509 Public Key Intrastructure Time-Stamp protocol".

[23]. ISO 32000-1: "Document management - Portable document format - Part 1: PDF 1.7". http://www.adobe.com/devnet/acrobat/pdfs/PDF32000_2008.pdf.

[24]. ETSI EN 319 122-1: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures".

[25]. IETF RFC 5652 (2009): "Cryptographic Message Syntax (CMS)".

[26]. IETF RFC 5280 (2008): "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile".

[27]. IETF RFC 6960 (2013): "X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP".

[28]. W3C Recommendation (May 2008): "Canonical XML Version 1.1".

[29]. IETF RFC 5816 (2010): “ESSCertlDv2 Update for RFC 3161

[30]. IETF RFC 2315: "PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5".

[31]. ETSI EN 319 142-1: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures".

[32]. ETSI EN 319 132-1: “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures".

[33]. ETSI EN 319 132-2: "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures".